# 常州市级储备粳稻出米率检验方法

储备粮从原粮的入仓、 清理、稻谷脱壳、碾白的一套工艺流

程，出米率是衡量稻谷品质的重要指标之一，特制订检验方法。

一 、  检验仪器：钟鼎式分样器、LTJM-160 实验精米机、DS-425P 天平(感量0.01克)、谷物选筛2.5mm  圆孔筛、分析盘。

二、分样：按 GB/T 5491-1985《粮食油料检验扞样，分样法》执行。

三、检验方法：先确定精米机碾磨的碾磨时间为45s。

1 、称取检验试样160g,  除去大型杂质，置于精米机的碾磨槽内， 放置压铊和重锤，重锤放置在4档，设定碾磨时间为45s,  启动电源， 仪器运转碾磨45s 后自动停止，取出承接盘，倒出糠粉，再装入承  接盘，取下压铊和重锤，转动筛网，取出精米。

2、清理槽内及筛网上的精米一并倒入承接盘，将承接盘内精米筛 除杂质、糠粉和稻谷后倒入2.5mm  圆孔筛上，以120次/分的速度按 顺时针和逆时针的方向各筛动30s(或者手动按顺时针逆时针方向各  筛30下),筛动的范围掌握在选筛直径扩大8-10cm,   然后将筛上物 倒入分析盘内，称重得精米质量。

四、出米率计算：精米质量除以试样质量的百分率即为出米率(保 留1位小数)。