| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储粮熏蒸作业备案表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 申请日期： |  |  |  |  |  |  |
| 熏蒸作业库点 |  |  |  |  |  | 库点负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 计划熏蒸时间 |  |
| 熏蒸作业人员信息 |  | 姓名 |  | 职务 |  | 职业资质 |  | 身体状况 |  | 熏蒸任务分工 |  |  |  | 是否为外请 |  |  |
| 药剂信息 |  | 药剂名称 |  | 类型/型号 |  | 有效期至 |  | 领取数量 |  | 领取时间 |  | 施药设备及方式 |  |  |  |  |
|  |  | 暂存地点 |  |  |  | 领取人 |  |  |  | 施药量(kg) |  |  |  |  |  |  |
| 药剂残渣处理方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熏蒸对象信息 |  | 仓号 | 粮食品种 |  | 粮食数量（吨） |  | 堆装方式 |  | 当前害虫及密度 |  | 入仓时间 |  | 上次熏蒸时间 |  |  |  |
| 警戒距离（米） |  | 东 |  |  | 南 |  |  |  | 西 |  |  |  | 北 |  |  |  |
| 注：备案时，粮油仓储单位须同时报送储粮熏蒸作业方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 填表人： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  | 电子邮箱： |  |  |  |

附件2

***单位储粮熏蒸作业方案样本（试行）

为了规范储粮熏蒸作业行为，防范熏蒸作业事故，依据《储粮化学药剂管理和使用规范》《磷化氢熏蒸技术规程》《江苏省储粮熏蒸作业备案管理办法》等规定，结合我单位实际情况，现制定本实施方案。

1.作业基本信息

（1）熏蒸作业地点：                              。

（2）熏蒸作业起止时间：    年    月    日    时起，至    月    日    时止。如遇大风雷雨等特殊天气或未按时实施熏蒸作业时，应在计划熏蒸截止日后向备案机关书面报告未实施的原因。

（3）熏蒸作业负责人：       ，联系人：       ，联系方式：              。

2.熏蒸作业仓房情况

该仓房类型为    ，墙体为    结构，仓顶为    ，内长    米，内宽    米，顶高    米，装粮线高    米，设计仓容              吨，空间体积    立方米。门窗密闭性能    （良好），配备有

（机械通风，环流熏蒸）设施，与周边      （居住区、办公区）的安全距离符合LS1212要求。

3.熏蒸作业仓的粮情

号仓储存性质是     ，品种为     ， 数量    吨，水分     %， 杂质     %，    年    月    日入库，    堆放，粮温     度，仓温    度，仓内湿度    ，    年    月   日检查发现已感染害虫，其密度为    头/公斤，主要害虫为    。

实施熏蒸作业时的天气预报     （多云转晴，23~37℃）。

4.熏蒸药剂情况

该仓熏蒸使用药剂为    ，剂型（粉剂、片剂），纯度为     %，采取    （环流、常规 “三低”）熏蒸方法，施药方式       （粮面施药及其他方式），根据《常用储粮化学药剂及使用方法》规定，空间按每m³    g计算，粮堆按每m³    g计算，共需要   kg，药剂从     药剂库领取。

5.作业人员任务分工

指挥员：        组织和指导施药熏蒸作业。

操作员：        负责投药。操作人员经过专业技术培训，具有相应职业资格，了解药剂性能，掌握施药技术和空气呼吸器使用方法，且身体良好。操作人员每次不得超过30分钟，每天累计不得超过1小时。

防护员：         负责人员安全、防火安全。

6.熏蒸效果预测及防止药剂残留措施

首次环流系统开机不小于48小时，以后每天开机2小时至检检测气体浓度基本均匀为止，保持浓度在100-300mL/m3（强抗药性虫种浓度设定400mL/m3）的情况下达到100%的杀虫效果；施药时不得泼洒，严禁药剂与粮食直接接触，及时收拾药剂残渣和空瓶，采取委托          （有资质单位或供货商）方式进行无害化处理。

7.安全防护措施

（1）熏蒸前。应检查仓库门窗密闭是否完好，地上笼通风口关闭、室外管道连接是否可靠，环流风机、磷化氢检测仪是否正常，空气呼吸器、《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》（GB2890）要求的防毒面具是否安全有效，灭火器具和中毒急救用品是否配备，仓内电源是否切断。作业现场负责人组织作业人员需认真观看事故案例警示教育片，进行培训交底，并做好培训记录和考核，作业人员应在安全交底或安全生产作业承诺书上签字。

（2）熏蒸时。作业人员必须佩戴空气呼吸器，穿工作服，戴橡胶手套，禁止吸烟、喝水、进食。从开始施药到处理完药剂残渣期间，在粮仓四周设立警戒线，距离粮仓至少20米，并设置“熏蒸有毒，禁止靠近”“禁止入内”“有毒”等警示标识，防止非操作人员靠近。在投药后24小时内安排        名值班人员，检查施药仓房有无漏气、冒烟、燃爆等现象，值班人员应了解储粮化学药剂安全使用知识并备有防毒面具、消防器材和报警联络设备。

（3）熏蒸后。散气应从仓房外部开启门窗，先开启下风方向的门窗，后开启上风方向的门窗。采用机械通风散气，散气时间一般为3-5天，采用自然通风散气，散气时间一般为5-7天。散气后，仓内磷化氢浓度降到0.2mL/m3以下时，人员方可进仓。

8.应急处置预案情况

（1）熏蒸过程应对施药装置、环流装置进行磷化氢检测，如发现泄漏，人员应立即撤离，限制出入。应急处理人员戴空气呼吸器，穿防毒服，采取切断电源、泄漏源，进行修复等措施。

（2）熏蒸期间应对工作环境进行磷化氢检测，当环境中磷化氢浓度超过0.2mL/m3时，应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离，严格限制出入。

（3）磷化铝熏蒸发生燃爆事故时，消防人员必须佩戴防毒面具或空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向采用干沙覆盖灭火，或用干粉灭火器灭火，严禁用水浇、泡沫和酸式灭火剂灭火。

（4）施药人员熏蒸过程中如有头昏、刺眼、流泪、乏力、口渴、胸闷、恶心、咳嗽等不适应感觉时，应立即停止作业，退出现场，到上风方向取下面具，脱去工作服，并适当休息。中毒较重者应进行氧气吸入抢救，并拨打120救护电话。

9.粮库负责人审核意见

单位（盖章）：                                                    年 月 日